OBSŁUGA PROCESOROWEGO TUNELU GRZEWCZEGO !

Procesorowy tunel grzewczy jest urządzeniem jedno- lub dwufazowym służącym do obkurczania folii termokurczliwych. Prędkość przesuwu pasa transmisyjnego i temperaturę wewnątrz tunelu można regulować. Temperatura podlega regulacji w zakresie 100 – 250 stopni Celsjusza, a prędkość przesuwu w zakresie 0 – 10 jednostek. Wewnątrz tunelu znajduje się czujnik temperatury, utrzymujący ją na stałym zadanym poziomie z dokładnością ±1°C. Poniżej w punktach zawarto opis obsługi urządzenia:

- Przekręcić przełącznik główny  PG  w pozycję WŁ.  – włączony.

- Urządzenie rozpocznie cykl automatycznego nagrzewania do temperatury 100°C z

ustaloną  fabrycznie prędkością przesuwu pasa transmisyjnego.

Podczas nagrzewania na wyświetlaczu LCD ( umiejscowiony w centrum panelu

sterowania ) wyświetlany jest przesuwający się napis ... NAGRZEWANIE ...

- Zakończenie procesu nagrzewania i przejście do normalnej pracy następuje po

wyświetleniu napisu:  TEMP: 100>100

4.   W przypadku nie podjęcia przez użytkownika działania związanego z zaprogramowaniem

parametrów pracy urządzenia – tunel grzewczy będzie kontynuował pracę z zadanymi

fabrycznie ustawieniami.

# PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW PRACY

Do zaprogramowania parametrów pracy służą trzy przyciski znajdujące się na panelu

sterowania. Są to PLUS +, MINUS -, oraz przycisk zmiany funkcji TEMP/PRZESUW.

Na wyświetlaczu znajdują się następujące parametry: pierwsza wartość po napisie

TEMP: oznacza temperaturę zadaną, którą można ustawiać.

Druga wartość oznacza temperaturę mierzoną w tunelu przez umieszczony tam  czujnik.

5.   Po pojawieniu się napisu wg pkt. nr 3 można ustawiać parametry pracy: temperaturę i

prędkość przesuwu pasa transmisyjnego.

6.   Regulacja temperatury możliwa jest podczas wyświetlania napisu: TEMP:.... Przycisk

PLUS + zwiększa temperaturę zadaną co dwa stopnie. Dłuższe naciśnięcie przycisku

powoduje szybki wzrost zadawanej temperatury, aż do wartości 250 stopni. Analogicznie

przycisk MINUS - powoduje zmniejszanie się do 100 °C zadawanej temperatury.

7.   Działanie grzałek sygnalizuje symbol * ( gwiazdka ).

8.   Regulacja prędkości przesuwu pasa transmisyjnego możliwa jest podczas wyświetlania

napisu: PRZESUW:.... W tym celu należy nacisnąć przycisk: TEMP/PRZESUW.

9.   przycisk MINUS - zmniejsza prędkość przesuwu co 1/10 aż do wartości 0/10.

10. Analogicznie przycisk PLUS + powoduje zwiększanie prędkości przesuwu, aż do 10/10.

11. Zakończenie pracy powinno być poprzedzone schładzaniem urządzenia. W tym celu

należy jednocześnie nacisnąć przyciski PLUS +, oraz MINUS -. Włączenie tej funkcji

spowoduje natychmiastowe odłączenie grzałek, napęd pasa transmisyjnego zacznie kręcić

się  pełną prędkością, na wyświetlaczu pojawia się napis: CHŁODZENIE i wskazywana

będzie aktualna temperatura w tunelu. Układ sterowania samoczynnie doprowadzi do

schłodzenia komory grzewczej do temperatury 100 °C, a następnie odłączy napęd pasa

transmisyjnego i wentylator w komorze informując napisem o zakończeniu pracy z

urządzeniem: KONIEC PRACY

12. Całkowite wyłączenie urządzenia następuje po przestawieniu przełącznika PG do pozycji

WYŁ. – wyłączony.

Procesorowy tunel grzewczy posiada możliwość tzw. blokady z opóźnieniem. Aby ją wywołać należy jednocześnie nacisnąć trzy przyciski: TEMP/PRZESUW, MINUS-, oraz PLUS +. Pojawi się napis: PODAJ KOD: _ _ _ _. Wprowadzenie poprawnego kodu eliminuje przypadkowe wywołanie tej funkcji. Należy wprowadzić kod ABCD w następujący sposób:

klawiszem MINUS wywołuje się kolejne litery alfabetu. Po wywołaniu właściwej litery, należy nacisnąć krótko klawisz PLUS i przesunąć się w prawo na następną pozycję. Każdą literę kodu można zmieniać aż do uzyskania prawidłowego zapisu ABCD. Wówczas należy nacisnąć klawisz: TEMP/PRZESUW, co spowoduje ostateczne wywołanie blokady z opóźnieniem. Każdorazowe, kolejne, jednoczesne naciskanie trzech klawiszy: TEMP/PRZESUW, MINUS -, PLUS + powodować będzie jedynie podawanie w godzinach czasu pozostałego do zablokowania urządzenia. Jeśli pozostało ponad 255 godzin wyświetlany jest komunikat: POZOSTAŁO: ### H.

Po wystąpieniu blokady urządzenia pojawia się napis: PODAJ KOD _ _ _ _. Każde urządzenie posiada swój niepowtarzalny czteroliterowy kod wprowadzany analogicznie jak poprzednio, tzn.: klawiszem PLUS + wywołuje się kolejne litery alfabetu. Po wywołaniu właściwej litery, należy nacisnąć krótko klawisz MINUS i przesunąć się w prawo na następną pozycję. Każdą literę kodu można zmieniać aż do uzyskania prawidłowego zapisu. Wówczas należy nacisnąć klawisz: TEMP/PRZESUW, co spowoduje odblokowanie urządzenia. . Każdorazowe, jednoczesne naciskanie trzech klawiszy: TEMP/PRZESUW, MINUS -, oraz

PLUS + nie będzie powodować już żadnego efektu. Wprowadzenie błędnego kodu wprowadza maszynę w tryb schładzania.

Typowe uszkodzenia procesorowego tunelu grzewczego:

| Temperatura rośnie. Gwiazdka * nie świeci. | Blokada triaków. Wyłączyć i ostudzić maszynę. Zmienić triak BTA26-400, lub radiator na większy. |
| --- | --- |
| Brak regulacji pasa. Silnik chodzi na max. obrotach. | Uszkodzony tranzystor BUZ71. |
| Po włączeniu pojawiają się przypadkowe znaki na wyświetlaczu. | Wyłączyć. Poczekać ok. 15 sek. Włączyć. |
| Silnik nie obraca się. | Spalenie uzwojeń silnika, mostka ( 4 diod ) prostowniczego ( prąd 4A ), diody szeregowej BY397, zwarcie diody równoległej BY397, uszkodzenie kabli. |
| Temperatura zmierzona nie zmienia się i wynosi ponad 100 stopni. | Uszkodzenie czujnika temperatury lub przerwa przewodów połączeniowych. |

Typowe uszkodzenia zgrzewarki:

| Po odłączeniu elektromagnesu drut nadal się grzeje. | Blokada triaka BTA26-400. Wymienić na większy, lub zastosować większy radiator. |
| --- | --- |
| Brak rozłączania elektromagnesu i drutu zgrzewającego. | Sprawdzić: tranzystory T1 i T2 ( BC546C ) lub rezystory R1 100k, 4,7k, 10k, oraz 1k |
| Brak rozłączania elektromagnesu. Drut działa. | Wymienić tranzystor BUZ71. |
| Brak załączania elektromagnesu. Drut działa. | Wymienić tranzyst. BUZ71 lub diodę BY398. |
| Brak załączania zgrzewania, jest krótki błysk diody sygnalizującej zgrzewanie. | Sprawdzić tranzystor T1 i rezystory jak wyżej. |
| Drut po włączeniu od razu grzeje się słabo, lekko świeci dioda zgrzewania. | Sprawdzić tranzystor T2 i rezystor R2 100k. |