Instrukcja  serwisowa  do  tuneli  grzewczych

TYP  TE 45 UW

# Założenia  ogólne.

## Tunel   TE  45UW   przeznaczony  jest  do obkurczania  rękawów  i półrękawów foliowych

PCV ,  poliolefin.,  polietylenu  , termokurczliwych .                                                            Urządzenie  powinno pracować  w  temperaturze  powyżej  15  stopni

### Dane  techniczne urządzenia.

Zasilanie   380 V

Moc  zainstalowana  10 KW

Moc  użytkowa         5 KW

Regulacja  temperatury w komorze   od   50 do  240 C

#### Płynna  regulacja  pasa  transmisyjnego  wariatorem  znajdujący się przy silniku napędowym

#### Program  chłodzenia  i automatycznego  wyłączania

#### Wymiary

#### Długość   2700 mm

#### Dł. komory  1700mm

#### Szer. komory  800 mm

#### Wys. komory  150 mm

#### Wys. od  podłoża  do  pasa  transmisyjnego   850 mm

#### Przepisy  bezpieczeństwa  przy użytkowaniu  maszyny

#### Urządzenie  może  pracować  wyłącznie przy  sprawnej  instalacji  elektrycznej   ze sprawnym zerem

#### co  jest gwarancją  bezpieczeństwa   pracowników , oraz  trwałości  podzespołów  urządzenia.

#### Zachowanie  czystości , temperatury  /  min.15 stopni C/ , oraz zmniejszenie wpływu zapylenia

#### ma  znaczący wpływ na utrzymanie  wysokiej jakości pracy tunelu. Urządzenie nie może pracować

#### w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności , oraz narażone na bezpośrednie działanie wody, substancji

#### żrących, pyłów. Ze względu  na znaczne  obciążenie  urządzenie zabezpieczono głównym bezpiecznikiem  znajdującym się   nad    komorą  grzewczą  na obudowie układu sterującego.

##### Przeprowadzenie  prób  obkurczania

Po  włączeniu  maszyny /  patrz  punkt obsługa procesorowego  tunelu grzewczego /   i  doprowadzeniu jej  do  temperatury pracy   /  temp.w   komorze  około  150 stopni C

Włożyć  wcześniej  zafoliowany  detal   i przepuścić go przez komorę grzewczą

.  W  przypadku  nieprawidłowego obkurczenia zmienić :

1. Temperaturę  w   komorze  jeśli  detal jest nie obkurczony ,lub folia pęka /dodać lub odjąć na regulatorze temperatury.

2. Prędkość  pasa transmisyjnego   jeśli zachodzi potrzeba  przyśpieszenia pracy.

Pamiętać  jednak należy ,że czym  prędsze obkurczanie tym wyższa temperatura w komorze.

Wyłączenie  koniec pracy

Przy   wielogodzinnym  użytkowaniu  maszyny   w  komorze  grzewczej   jak również  w dmuchawach  powstaje  wysoka temperatura  powodująca  nagrzewanie się  okładzin  wewnętrznych

tunelu   i  nagrzewnic, izolacji kabli – stąd  aby  zapewnić możliwość długotrwałego wykorzystywania

w pełni sprawnej maszyny  zaleca się przy każdym  wyłączeniu  pracy  stosowanie  funkcji

automatycznego schładzania  /  w sterowaniu  wcisnąć  przyciski   Plus +, oraz  Minus -  jednocześnie/

# Konserwacja, przechowywanie,  uwagi końcowe

Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych, wskazane jest zachowanie czystości okładzin komory grzewczej  i całości  urządzenia. Przeprowadzenie stałych

oględzin  jakości  pasa transmisyjnego / stanu  łącznika/ . W  wypadku zauważenia  niewyczuwalnych

wcześniej  stuków w przeniesieniu  napędu, lub wadliwego  zachowania się  sterowania, należy

niezwłocznie zwrócić się do producenta.

Z     poważaniem

TRANSELEKTRO

Nowa Wieś Wrocławska 10

55-070 Smolec  tel. 390-68-94 ,  0601 72-76-16

Tel.  78-059-26   Fax. 78-325-31 ,0502  309-838