INSTRUKCJA  OBSŁUGI  ZGRZEWAREK  KĄTOWYH
        TYP  ZK4U

# Założenia  ogólne

## Zgrzewarka  kątowa  TYP ZK4U  służy   do    zgrzewania  folii  PVC , PE , Poliolefin

Polipropylenu.. Jest  skutecznym urządzeniem  do  pakowania   jednostkowego, zbiorczego,

w  półrękawy  podanych folii.  Urządzenie  posiada  ruchomy stół do pakowania,  regulowany

zwijacz folii , regulator  czasu zgrzewania , oraz  chwytak  elektromagnetyczny co przy jego niskiej

cenie  stawia  je  w czołówce  tego  typu  urządzeń  w  kraju.

### Dane  techniczne

#### Zasilanie     220V

Napięcie robocze  na   elementach  30V

Pobór  z sieci  w impulsie  ok. 80W

Element  oporowy  drut kantalowy  0.7 mm

Taśma  kantalowa   3 x 0.3mm

Regulacja  czasu  zgrzewania  0  -  6 sek.

Wielkości ramion  w standardzie   380 x 380 ,  450 x 450 ,  500 x 600 mm

Na  zamówienie  do  wymiaru   1500  x  2000 mm

### Uwagi   eksploatacyjne

- Zgrzewarka  może pracować  z  elektromagnesem  lub  nie / posiada na tylnej  ściance wyłącznik

Elektromagnesu./

- Prawidłowa praca zgrzewarki zależy od ścisłego dolegania  ramienia górnego  do płaszczyzny

gumy  ułożonej  na dole  zgrzewarki.

- Nie  należy  przegrzewać  kantalowego  elementu  zgrzewającego /  właściwe wstawienie czasu

Zgrzewania ./

- Co  kilka  dni  należy  czyścić  element  zgrzewający /  kantal /  przedłuża  to  jego  żywotność.

- Urządzenie  instalować  do  sieci  z  kołkiem  zerującym.

- Urządzenie  uruchamiać  zgodnie  z  instrukcją  serwisową  regulatora  czasu  zgrzewania

- zgrzewarki  oporowej.